Pembuatan Biohandsanitizer Dari Asap Cair Dengan Penambahan Esensial Oil Daun Jeruk Nipis

(Making Biohandsanitizer From Liquid Smoke With The Addition Of Lime Leaf Essential Oil)

Muh Arman*1, Darnengsih1, Munira1, Mustafiah1

1Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia

Jln. Urip Sumoharjo Km. 05,Kampus II  UMI, Fax (0411)447562  Makassar 90231

| Kata Kunci: covid-19; Pirolisis; mikroba Key Words : Covid-19; Pyrolisis; microbes | Inti Sari Corona virus yang dikenal sebagai covid-19 telah merubah tatanan dunia. Sejak munculnya covid-19, masyarakat kini kesulitan untuk menemukan antiseptik seperti handsanitizer. Bahan baku pembuatan handsanitizer dan desinfektan khususnya alkohol yang ada dipasaran makin sulit ditemukan. Asap cair merupakan bahan baku alternatif pembuatan biohandsanitizer karena kandungan utamanya dapat digunakan sebagai penghambat pertumbuhan mikroba. Penelitian ini bertunjuan mengetahui apakah asap cair dapat digunakan sebagai bahan baku biohandsanitizerad, mengetahui daya hambat asap cair terhadap pertumbuhan bakteri dengan esensial oil dari bahan daun jeruk nipis. Metode yang digunakan yaitu proses produksi asap cair dengan cara pirolisis. Asap cair grade 3 di destilasi menghasilkan asap cair grade 1 dan 2. Pembuatan biohandsanitizer dilakukan dengan mencampurkan asap cair grade 1 dengan esensial oil. Standar handsanitizer yang memenuhi persyaratan berada pada kisaran pH 4-10 (SNI 06-2588-1992). Perbandingan asap cair dan esensial oil yang memenuhi persyaratan 80:20 dengan nilai pH 4,55. Analisa Angka Lempeng Total (ALT) jika pertumbuhan mikroba pada media biakan semua jenis sampel yaitu <1,0x101, sehingga bahan baku yang digunakan sangat efektif untuk menghambat pertumbuhan mikroba sebagaimana tujuan dari penelitian ini.Standar Angka Lempeng Total pada prodak handsanizer yaitu <1,0x103. Analisa GCMS, 31% kandungan dari asap cair adalah trans-caryophyllene merupakan senyawa organik efektif sebagai antibakterial. Abstract Corona virus known as covid-19 has changed the world order. Since the emergence of COVID-19, people are now having difficulty finding antiseptics such as hand sanitizer. The raw materials for making hand sanitizers and disinfectants, especially alcohol on the market, are increasingly difficult to find. Liquid smoke is an alternative raw material for making biohandsanitizer because its main content can be used as an inhibitor of microbial growth. This study aims to determine whether liquid smoke can be used as a raw material for biohand sanitizers, to determine the inhibitory power of liquid smoke on bacterial growth with essential oil made from lime leaves. The method used is the process of producing liquid smoke by means of pyrolysis. Grade 3 liquid smoke is distilled to produce grade 1 and 2 liquid smoke. The biohandsanitizer is made by mixing grade 1 liquid smoke with essential oil. Handsanitizer standards that meet the requirements are in the pH range of 4-10 (SNI 06-2588-1992). Comparison of liquid smoke and essential oil that meets the requirements of 80:20 with a pH value of 4.55. Analysis of Total Plate Number (ALT) if microbial growth in culture media of all types of samples is <1.0x101, so the raw materials used are very effective in inhibiting microbial growth as the purpose of this study. The standard of Total Plate Number in hand sanitizer products is <1, 0x103. GCMS analysis, 31% content of liquid smoke is trans-caryophyllene which is an effective organic compound as an antibacterial. |
| --- | --- |

PENDAHULUAN

Sejak munculnya covid-19, terjadi kelangkaan produk seperti handsanitizer, dan desinfektan sebagai kebutuhan ditengah pandemi. Bahan baku pembuatan handsanitizer dan desinfektan khususnya alkohol yang ada dipasaran makin sulit ditemukan. Harga pasaran alkohol biasanya Rp. 20.000 - Rp. 30.000/liter sejak awal pandemi covid-19 naik hingga Rp. 100.000/liter. Kelangkaan ini terjadi akibat meningkatnya permintaan pasar yang tidak diikuti oleh jumlah produksi yang memadai. Bahkan banyak instansi khususnya rumah sakit sebagai garda terdepan melawan virus covid-19 kekurangan antiseptik.

Untuk melawan virus Covid-19 kuncinya yaitu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kebiasaan ini sangat efektif untuk pencegahan. Salah satunya adalah membiasakan diri menggunakan masker atau melakukan cuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer setiap selesai beraktivitas [1]. Proses pencegahan penyebaran bakteri, jamur dan virus yang paling tepat adalah mencuci tangan dangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Akan tetapi perkembangan sosial masyarakat modern menuntut agar aktifitas manusia untuk selalu bergerak dengan cepat dan menggunakan waktu seefisien mungkin, sehingga antiseptik sediaan gel pembersih tangan atau handsanitizer merupakan produk pilihan masyarakat karena mudah dibawa kemana-mana dan cukup tersedia di pasaran. Penggunaan handzanitizer sangat mudah dengan meneteskan atau menyemprotkan  pada telapak tangan sudah cukup efektif [2].

Kelangkaan ini disebabkan karena sumber bahan baku yang terbatas. Sehingga dibutuhkan alternatif bahan baku yang bisa digunakan sebagai antiseptik khususnya hand sanitizer selain alkohol. Salah satu bahan yang jadi pertimbangan adalah asap cair. Secara umum asap cair adalah suatu hasil destilasi/pemisahan atau pengembunan (kondensasi) dari uap hasil pembakaran biomassa melalui proses pirolisis. Pembakaran ini dilakukan baik secara tidak langsung maupun langsung dari bahan yang banyak mengandung karbon dan senyawa- senyawa lain. Dari      hasil penelitian juga menunjukan   bahwa asap cair dari kulit biji mete terdapat senyawa   1-2,   Benzenediol dengan jumlah persen area mencapai 16,01% [3]. Asap cair dari biomassa memiliki pH 2,548 serta kadar fenol sebesar 0,84% yang dapat menghambat perkembangan bakteri s.aureus [4]. Salah satu bentuk penggunaan asap cair yang digunakan yaitu sebagai pengawet bahan makanan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jika 2% konsentrasi asap cair dari limbah tempurung kelapa sangat optimal mengawetkan ikan bandeng. Konsetrasi air setelah direndam dengan asap cair tempurung kelapa yang memiliki konsentrasi 2% yaitu 70,02% sedangkan untuk kadar protein dan kadar lemak  yaitu 3,73% dan 20,40% [5].

Dengan mempertimbangkan beberapa hasil penelitian dimana adanya kandungan kimia khususnya fenol pada asap cair sehingga memungkinkan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan asap cair sebagai antiseptik. Hand sanitizer merupakan zat antiseptik yang didalamnya terdapat alkohol dengan persentase 60-95%. Menurut Food and Drug Administration (FDA), Biohand sanitizer dapat mengeliminasi kuman atau bakteri kurang dari 35 detik. Kandungan alkohol yang terdapat pada Handsanitizer memiliki kemampuan sebagai pembunuh bakteri atau kuman yang baik terhadap bakteri gram negatif maupun gram positif. Handsanitizer memilik kandungan bahan antibakterial seperti triklosan atau agen antimikroba lain yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri  seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus [6] [7]

Handsanitizer dibuat dari bahan dasar dari alkohol, aloevera serta tambahan esensial oil dari ekstrak kulit jeruk nipis (Citrus x sinensis). Kandungan dari kulit jeruk juga sangat bermanfaat sebagai penghalus kulit dan sebagai antiseptik. Kandungan bahan aktifnya merupakan alkohol yang memiliki efektivitas tinggi terhadap virus, bakteri, dan jamur juga tidak menimbulkan resistensi pada bakteri [8]. Agar tidak menimbulkan iritasi pada kulit maka pH antiseptik handsanitizer perlu diperhatikan secara optimal. pH optimal untuk pembuatan handsanitizer mesti disesuaikan dengan pH kulit yang berada pada berkisaran pH 4,5 - pH 6,5. Penambahan bahan berupa Gliserin dan Triethanolamine (TEA) sangat perlu untuk menyelaraskan pH antiseptik handsanitizer secara optimal. Triethanolamine (TEA) ini bersifat sebagai stabilitas gel yang mampu menyeimbangkan pH pada sampel, memiliki pH 10,5. Larut dalam air, metanol, karbon tetraklorida, dan aseton [9].

Jika dioleskan alkohol sendiri dapat membuat tangan menjadi kering. sehingga Hand sanitizer sebaiknya  memiliki bahan berupa moisturizer dan emolient, yang menjaga tangan tetap lembut, tidak menjadi kering, tidak seperti larutan alkohol murni yang dapat menyebabkan dehidrasi pada kulit. Handsanitizer umumnya akan menguap sehingga tidak meninggalkan residu atau membuat tangan lengket [8].

Penggunaan bahan baku biohandzanitizer secara umum masih didominasi oleh penggunaan alkohol. Pemilihan asap cair sebagai bahan baku berangkat dari riset yang telah dilakukan sebelumnya. Diketahui komponen   senyawa   yang   terdapat pada  asap  cair  dari  biomassa kulit jambu mente terdiri  dari phenol  dan  turunanya, benzenediol  dan turunannya, Pyroline, Alpha-D-Lyxofuranoside, heptine dan pyran [3]. Efektifitas asap cair sebagai bakterisida dan fungisida  disebabkan oleh asap  cair  limbah biomassa memiliki kandungan senyawa  yang  bersifat  antibakteri  yaitu senyawa  fenol  dan  asam.  Fraksi  fenol  dan  asam ini  dapat  menghambat  pertumbuhan serangga dan bakteri [10].

Beberapa penelitian menunjukkan jika asap cair bisa digunakan sebagai desinfektan. Asap cair memiliki efektifitas yang sebanding dengan alkohol 70% sebagi desinfektan pada konsentrasi 12,5% mampu menghambat pertumbuhan koloni mikroba [11]. Asap cair memiliki kemampuan untuk untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Makin besar konsentrasi asap cair maka pertumbuhan bakteri makin sedikit [12]. Asap cair memiliki kandungan senyawa asam, karbonil, dan fenolat sehingga sangat tepat digunakan sebagai bahan pengawet [13].

Berangkat dari kelangkaan bahan baku hand sanitizer dan studi literasi sehingga memungkinkan asap cair yang diperoleh melalui proses pirolisis limbah biomassa dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biohandsaitizar. Kami sebagai team peneliti berusaha untuk menemukan solusi dengan memanfaatkan limbah biomass yang cukup melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai hand sanitizer maupun desinfektan.

.

METODE PENELITIAN

Materials

Alat-alat yang digunakan menggunakan metode pirolisis dan destilasi. Desain alat pirolisis dapat dilihat pada skema gambar berikut ini.

Gambar 1 : Skema Alat Pirolisis

Keterangan Gambar : (1) Reaktor, (2) Tabung Gas, (3) Termokoper, (4) Pendingin, (5) (6) Kondensor, (7) Penampung, (8) Bunsen

Gambar 2 : Alat Destilasi

Keterangan Gambar : (1) Hot Plate, (2) Pemanas Air, (3) Labu destilasi, (4) (7) Konektor, (5) Thermometer, (6) Kondensor, (8) Erlenmeyer

Chemical

Penelitian ini menggunakan bahan berupa limbah biomass dari kulit kakao, daun jeruk nipis, alkohol 98%, aquadest dan media biakan bakteri.

Methods

Bahan baku berupa biomassa kulit kakao kering dilakukan proses pirolisis. Untuk menghasilkan asap cair optimum, kulit kakao dipanaskan dalam reaktor pirolisis pada suhu antara 3000C-3500C selama 1 jam [14]. Asap cair hasil pirolisis awal masih memiliki kandungan tar, keasamaan dan bau yang cukup tajam, sehingga untuk mengeliminasinya digunakan metode destilasi [14]. Proses ini menghasilkan asap cair grade 1 dan grade 2. Untuk membuat biohandsanitizer, produk asap cair dicampurkan dengan esensial oil daun jeruk nipis yang telah dibuat melalui proses maserasi [15]. Pembuatan esensial oil dilakukan dengan melakukan perendaman daun kulit jeruk menggunakan alkohol selama 24 jam.

Berikut ini adalah diagram alir penelitian :

Bahan baku Biomass

Proses Pirolisis

Asap Cair

charcoal

Destilasi

Asap Cair Grade 1, 2

Esensial Oil Daun Jeruk Nipis

Biohandsanitizer

Proses Pengujian

Gambar 3 : Diagram Alir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisa pH meter (tabel 1) menunjukkan jika asap cair grade 1 yang diperoleh dari hasil destilasi masih memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Penggunakan esensial oil dari daun jeruk nipis menggunakan alkohol sebagai pengekstrak cukup mampu untuk menurunkan kadar keasaman dari asap cair. Penurunan keasaman ini disebabkan oleh penambahan esensial oil daun jeruk nipis yang memiliki sifat basa. Sifat kebasaan dari esensial oil dapat mereduksi tungkat keasamaan dari asap cair. Diketahui jika pH minyak atsiri umumnya berada pada kisaran pH 6-10. Data SNI 06-2588-1992 menunjukkan jika standar Handsanitizer yang memenuhi persyaratan berada pada kisaran  pH 4-10. Perbandingan asap cair dan esensial oil yang memenuhi persyaratan yaitu 80:20 dengan nilai pH 4,55.

Tabel 1 : Hasil analisa pH

| No. | Perbandingan Esensial Oil dan asap cair | pH |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20:80 | 4,55 |
| 2. | 40:60 | 3,85 |
| 3. | 60:40 | 3,71 |
| 4. | 80:20 | 3,46 |
| 5. | Asap Cair Murni | 3,11 |

Untuk mengetahui daya hambat produk dari biohandsanitizer terhadap mikroba maka dilakukan analisa Angka Lempeng Total (ALT). Hasil analisa menunjukan data berikut :

Tabel 2 : Hasil analisa Angka Lempeng Total (ALT)

| No. | Perbandingan Esensial Oil dan asap cair | ALT |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20:80 | < 1,0 x 101 |
| 2. | 40:60 | < 1,0 x 101 |
| 3. | 60:40 | < 1,0 x 101 |
| 4. | 80:20 | < 1,0 x 101 |
| 5. | Asap Cair Murni | < 1,0 x 101 |

Hasil analisa Angka Lempeng Total (ALT) menunjukkan (tabel 2) jika pertumbuhan mikroba pada media biakan pada semua jenis sampel yang dianalisa yaitu <1,0 x 101. Data ini menunjukkan jika bahan baku yang digunakan sangat efektif untuk menghambat pertumbuhan mikroba sebagaimana tujuan dari penelitian ini. Data SNI 06-2588-1992 menunjukkan jika standar ALT pada prodak handsanizer yaitu < 1,0 x 103, sehingga produk ini cukup memenuhi persyaratan.

Gambar 4 Kromatogram hasil analisa GCMS

Hasil analisa GCMS (Gambar 4) menunjukkan jika 31% kandungan dari asap cair yang digunakan sebagai bahan baku biohandsanitizer adalah trans-caryophyllene. Senyawa ini merupakan senyawa organik yang efektif sebagai antibakterial untuk menurunkan laju pertumbuhan bakteri.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian pengaruh asap cair sebagai biohandsanitizer terhadap daya hambat bakteri dengan menggunakan esensial oil daun jeruk nipis, dapat disumpulkan bahwa Asap cari dari hasil pirolisis kulit buah kakao sebagai bahan baku biohandsanitizer efektif digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Esensial oil daun jeruk nipis memberikan aroma khas pada biohandzatiser, sehingga aroma asap pada bahan baku bisa diminimalisir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Universitas Muslim Indonesia (UMI) sebagai penyedia dana. Prodi jurusan teknik kimia FTI-UMI selaku penyedia laboratorium.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	D. Arief Budiman, Biomassa : anugerah dan berkah yang belum terjamah, Januari 20. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

[2]	I. Walidah, B. Supriyanta, and Sujono, “Daya Bunuh Hand Sanitizer Berbahan Aktif Alkohol 59 % dalam Kemasan Setelah Penggunaan Berulang terhadap Angka Lempeng Total (ALT),” J. Teknol. Lab., vol. 3, no. 1, pp. 1–6, 2014.

[3]	S. La Tima, “Pemanfaatan Asap Cair Kulit Biji Mete Sebagai Pestisida,” J. Chem. Process Eng., vol. 1, no. 2, p. 16, 2016, doi: 10.33536/jcpe.v1i2.66.

[4]	W. Agustina, S. Sumpono, and R. Elvia, “Aktivitas Asap Cair Cangkang Buah Hevea Braziliensis Sebagai Anti Bakteri Staphylacoccus aureus,” Alotrop, vol. 1, no. 1, pp. 6–9, 2017, doi: 10.33369/atp.v1i1.2705.

[5]	M. Wijaya, T. Noor, T. Irawadi, and G. Pari, Karakterisasi Asap Cair Dan Pemanfaatannya Sebagai Biopestisida, vol. 9, no. 1. 2008.

6]	E. P. Rini and E. R. Nugraheni, “Uji Daya Hambat Berbagai Merek Hand Sanitizer Gel terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus,” J. Pharm. Sci. Clin. Res., vol. 01, pp. 18–26, 2018, doi: 10.20961/jpscr.v3i1.15380.

7]	R. Yuliani, “Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut (Citrus Hystrix) Terhadap Staphylococcus aureus DAN Escherichia coli,” vol. 12, no. 2, pp. 50–54, 2011.

[8]	N. M. E. Cahyani, “Daun Kemangi (Ocinum Cannum) Sebagai Alternatif Pembuatan Handsanitizier,” J. Kesehat. Masy., vol. 9, no. 2, pp. 136–142, 2014.

[9]	A. Asngad, A. B. R, and Nopitasari, “Kualitas Gel Pembersih Tangan ( Handsanitizer ) dari Ekstrak Batang Pisang dengan Penambahan Alkohol , Triklosan dan Gliserin yang Berbeda Dosisnya,” J. Bioeksperimen, vol. 4, no. 2, pp. 61–70, 2018, doi: 10.23917/bioeksperimen.v4i1.2795.

[10]	M. Mustafiah, “Pemanfaatan Asap Cair Dari Blending Limbah Biomassa Cangkang Sawit Dan Tempurung Kelapa Dalam Secara Pirolisis Menjadi Insektisida Organik,” J. Chem. Process Eng., vol. 2, no. 1, p. 36, 2017, doi: 10.33536/jcpe.v2i1.114.

[11]	D. N. Erlytasari, G. Wibisono, and R. Hapsari, “Efektivitas Asap Cair Berbagai Konsentrasi Sebagai Disinfektan Alat Klinik Gigi,” Diponegoro Med. J. (Jurnal Kedokt. Diponegoro), vol. 8, no. 4, pp. 1114–1123, 2019.

[12]	Y. I. Atika, “Uji potensi asap cair tempurung kelapa sebagai antiseptik dengan metode cuci tangan,” Fak. Farm. Univ. Jember, 2014.

[13]	A. D. Malambu, S. Bahri, H. Ys., Prismawiryanti, and A. R. Razak, “Pengaruh Konsentrasi Asap Cair Terhadap Mutu, Total Bakteri, dan Waktu Simpan Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis) Asap,” KOVALEN J. Ris. Kim., vol. 7, no. 1, pp. 59–64, 2021, doi: 10.22487/kovalen.2021.v7.i1.14238.

[14]	Padil, Sunarno, and T. Andriyasih, “Pirolisis Cangkang Sawit menjadi Asap Cair (Liquid Smoke),” Pros. Semin. Nas. Tek. Kim. Oleo Petrokimia Indones., pp. 1–7, 2008.

[15]	S. Aprilia and W. Yanti, “Pemanfaatan Kulit Jeruk Nipis Sebagai Alternatif Hand Sanitizer,” Innov. Islam. Educ. Challenges Readiness Soc. 5.0, no. Rukmana 2003, pp. 227–232, 2019.